ОДОБРЯВАМ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСИ

/Сергей Цветарски/

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА АВАРИЕН РЕМОНТ (аварийни ремонтно-възстановителни работи) В УЧЕБНО КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  НА НСИ В с.СЛИВЕК

Сградата на УКЦ на НСИ в с. Сливек е въведена в експлоатация през 1985 г. Състои се от следните подобекти: Спален блок – четири етажа; Кухненски блок и столова; 9 бр. гаражни клетки; Постройка.

В процеса на експлоатация са се появили сериозни проблеми, вследствие на слягането на земните маси и подпочвени води, които във времето са били отстранявани в зависимост от проявяването им и от финансовата възможност, но не цялостно.

Това налага през 2015 г. да бъде извършено „ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛЕДВАНЕ И ЕКСПЕРТИЗА В УКЦ СЛИВЕК“, което установява редица проблеми в ограждащите зидове и в конструкцията на сградата. Към времето на експертизата са предприети частични мерки, отново съобразени с финансовата възможност.

С настоящето техническо задание се цели да бъдат изпълнени препоръките дадени в „ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛЕДВАНЕ И ЕКСПЕРТИЗА В УКЦ СЛИВЕК“, както и отстранени повредите и щетите нанесени в сградите на Учебния център.

Това налага извършването на спешен авариен ремонт в сутерена под цялата сграда на Корпус „Б“ („Кухненския блок и столова“), на условна кота -3,00м. и със застроена площ 390,00 кв.м., отточната канализационна система, захранването с питейна вода,  възстановяване на нанесените поражения в тоалетни, коридора, предверието на сградата и дренажната система.

Дейностите са  описани подробно в количествени сметки – Приложение към настоящото задание.

Избраният за изпълнител следва да предложи като стойностна сметка по позиции от представеното задание, така и срокове за изпълнението им (не повече от 45 календарни дни), размера на мобилизационния аванс (ако има такъв) и гаранционните срокове, които не трябва да са по-ниски от регламентираните в Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Изпълнителят следва да представи линеен график за изпълнение на възложените работи, който трябва да включва непрекъснат цикъл на изпълнение на аварийните ремонтно-възстановителни работи, включително през почивните и празнични дни.

Изпълнителят следва да докаже, че разполага с потенциал (техника и квалифициран персонал – чрез подаване на декларация свободен текст) за изпълнение на дейностите, както и да представи доказателства, че е изпълнявал аналогични обекти през последните 2 години.

За вложените в ремонтно-възстановителните дейности материали за се представят сертификати или декларация за съответствие.